Freshpoint, Duale Einzelraumlüftungsanlage mit WRG, WLAN,Förderleistung bis 70 m³/h, Wärmerückgewinnungsgrad bis 85%

Freshpoint 200-E L07

Dezentrales Lüftungsgerät in zwei Größen mit Kupferwärmetauscher für energieeffiziente Be- und Entlüftung sowie Feuchtigkeitskontrolle bei regelbarem Luftwechsel.

- Für Wohn-, und Gewerberäume.

- Komplettgerät bestehend aus einem Innenelement mit Designabdeckung inklusive Display und zwei manuell einstellbaren Verschlussklappen, Wärmetauschereinheit mit Ventilatoren, Heizelement, Rohr und Kunststoffaußenhaube in Weiß.

- Im Innenelement sind Elektronik mit WLAN-fähiger Platine sowie Sensortechnik verbaut.

- Integrierter Feuchtesensor.

- „Pro“ Varianten zusätzlich mit integrierten CO2- sowie VOC-Sensoren.

- Automatische Dimmung des Displays.

- Integriertes, zuschaltbares Heizelement mit 100 W Leistung zur Erhöhung der Zulufttemperatur.

- Zwei hocheffiziente EC-Motoren für gleichzeitige Luftzufuhr und Luftabfuhr. Verfügbar in 160 sowie 200 mm.

- Steuerung neben Fernbedienung auch über die Blauberg Home App, erhältlich für Android oder iOS. Unterstützt Google Assistant.

- Zugriff auf die Anlage über Heim-WLAN, auch von außerhalb der Wohnung durch Cloud Service möglich.

- Integrierter Betriebsstundenzähler.

- Funktionen der Steuerung u. A. programmierbare Steuerung über Zeitplan. Automatischer Betrieb mit stufenloser Erhöhung der Lüftungsstufe entsprechend dem schlechtesten gemessenen Sensorwert.

- Nacht-Modus, Turbo-Modus.

- Mögliche Betriebsarten: Lüftungsbetrieb, Wärmerückgewinnungsbetrieb sowie Zuluftbetrieb in jeweils drei Geschwindigkeiten.

- Einfache Wartung durch Zugriff über das Innenelement.

Technische Daten:

Max. Luftdurchsatz: 70 m3/h
Versorgungsspannung: 230 V
Max. Leistungsaufnahme: 22 W
Leistung des eingebauten Heizregisters: 100 W Stromaufnahme: 0,1 A
Stromaufnahme inklusive Heizregister: 0,63 A
Rohrdurchmesser: 206 mm
Rohrlänge: 700 mm
Fördermitteltemperatur: -30 bis +50 Grad C
Filter G3
Effizienz der Wärmerückgewinnung: 85 %
Geräuschpegel bei 3 m Entfernung: 45 dB(A Wärmetauschertyp: Gegenstrom
Wärmetauschermaterial: Kupfer
Abmessungen: D = 162 mm, L = 700 mm, L1 = 800 mm, 
L2 = 845 mm, H = 307 mm, B = 245 mm
SEV Klasse: A, ErP 2018

Art. Nr.: 8106002