Energieeffiziente Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Förderleistung bis 310 m3/h

Reneo D 240 S21

- Lüftungsanlage mit hocheffizientem EC-Motor mit Außenläufer und Radiallaufrädern mit vorwärts gekrümmten Schaufeln.

- Für energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern und anderen Räumen.

- Wärmerückgewinnung reduziert Heizungswärmeverluste in der kalten Jahreszeit und entlastet Klimaanlagen in der Sommerzeit.

- Mit Gegenstromwärmetauscher.

- Schafft angenehmes Mikroklima durch Regelung des Luftaustauschs.

- Ultraleichtes EPP-Gehäuse mit hohen Wärme- und Schalldämmungseigenschaften.

- Beiliegende Montageschienen ermöglichen Ein-Mann-Installation.

- Natürliche Raumlüftung mit kühler Außenluft in der Sommersaison durch integrierten, automatischen Bypass.

- Frostschutz durch zyklische Abschaltungen des Zuluftventilators.

- Bodenmontage, aufgehängte Deckenmontage sowie vertikale oder horizontale Wandmontage möglich.

- Ausgestattet mit S21 Steuerplatine, bedienbar über App oder Bedienfeld.

- Funktionen und Kompatibilitäten der Steuerung S21 u. a.: WLAN-Steuerung der Lüftungsanlage über mobile App, Einstellung der Lüftungsstufen, Wochenplan, Timer, Boost-Betrieb (max. Lüftungsleistung), Kamin-Betrieb (temporärer Überdruck), Kontrolle der Mindest-Zulufttemperatur, Steuerung und Einstellung des Wartungsintervalls über den Filtertimer

Technische Daten:

Max. Luftdurchsatz: 310 m3/h

Versorgungsspannung: 230 V

Max. Leistungsaufnahme: 171 W

Max. Stromaufnahme: 1,34 A

Rohrdurchmesser: 160 mm

Fördermitteltemperatur: +45 Grad C

Gehäusematerial: EPP

Isolierung: 25 mm, Abluftfilter Coarse 90 % (G4) Zuluftfilter ePM1 60 % (F7)

Effizienz der Wärmerückgewinnung: 91 %

Geräuschpegel bei 3 m Entfernung: 33 dB(A)

Gewicht: 12 kg

Wärmetauschertyp: Gegenstrom

Wärmetauschermaterial: Polystyrol

Abmessungen: D = 160 mm, H = 272 mm, L = 930 mm, L1 = 627 mm, B = 640 mm, B1 = 300 mm

SEV Klasse: A, ErP 2018

Art. Nr.: 8098130