Energieeffiziente Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Förderleistung bis 310 m3/h

Reneo D 240 S14

- Lüftungsanlage mit hocheffizientem EC-Motor mit Außenläufer und Radiallaufrädern mit vorwärts gekrümmten Schaufeln.

- Für energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern und anderen Räumen.

- Wärmerückgewinnung reduziert Heizungswärmeverluste in der kalten Jahreszeit und entlastet Klimaanlagen in der Sommerzeit.

- Mit Gegenstromwärmetauscher.

- Schafft angenehmes Mikroklima durch Regelung des Luftaustauschs.

- Ultraleichtes EPP-Gehäuse mit hohen Wärme- und Schalldämmungseigenschaften.

- Beiliegende Montageschienen ermöglichen Ein-Mann-Installation.

- Natürliche Raumlüftung mit kühler Außenluft in der Sommersaison durch integrierten Bypass.

- Frostschutz durch zyklische Abschaltungen des Zuluftventilators.

- Bodenmontage, aufgehängte Deckenmontage sowie vertikale oder horizontale Wandmontage möglich.

- Mit S14 Steuerung inkl. Touch-Bedienfeld.

- Steuerungsfunktionen über PC-Software mit Touch-Bedienfeld S14 einstellbar: Einstellung der gewünschten Drehzahl von 0  100 %, Lüftungsstufen des Zu- und Abluftventilators werden beim Einrichten individuell eingestellt, Steuerung der externen Steuervorrichtung der Bypassklappe und Raumfeuchteregelung, Einstellung der Sollwerttemperatur für Frostschutz des Wärmetauschers, Steuerung und Einstellung des Wartungsintervalls über Filtertimer.

Technische Daten:

Max. Luftdurchsatz: 310 m3/h

Versorgungsspannung: 230 V

Max. Leistungsaufnahme: 171 W

Max. Stromaufnahme: 1,34 A

Rohrdurchmesser: 160 mm

Fördermitteltemperatur: +45 Grad C

Gehäusematerial: EPP, Isolierung: 25 mm

Abluftfilter Coarse 90 % (G4)

Zuluftfilter ePM1 60 % (F7)

Effizienz der Wärmerückgewinnung: 91 %

Geräuschpegel bei 3 m Entfernung: 33 dB(A)

Gewicht: 12 kg

Wärmetauschertyp: Gegenstrom

Wärmetauschermaterial: Polystyrol

Abmessungen: D = 160 mm, H = 272 mm, L = 930 mm, L1 = 627 mm, B = 640 mm, B1 = 300 mm

SEV Klasse: A, ErP 2018

Art. Nr.: 8106224