Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

VENTO Expert A50-1 S10 W V.2

- Komplettgerät, bestehend aus einem dezentralen Lüftungsgerät VENTO Expert A50-1 W V.2, einem Rohr D = 160 mm L = 500 mm und einer Kunststoff-Außenhaube Typ S10 in Weiß

- Einzelraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für energieeffiziente Be- und Entlüftung oder Feuchtigkeitsausgleich und regelbarem Luftwechsel

- Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraumlüftungsanlagen über WLAN für einen koordinierten drahtlosen Betrieb

- Steuerung über Smartphone oder Tablet mit den Betriebssystemen Android oder iOS

- Integrierter Feuchtigkeitssensor einstellbar von 40 – 90 %

- Integrierter Betriebsstundenzähler und 24-Std-Modus

- Programmierbare Zeitplansteuerung

- Automatisch verschließende Innenklappe bei Abschaltung oder Stromausfall und verschließbare Abdeckung für besseren Schutz bei extremen Windlasten

- Axialventilator mit reversierendem EC-Motor, eingebautem Überhitzungsschutz und wartungsfreien Kugellagern

- Keramischer Enthalpie-Wärmetauscher (Regenerator) mit antibakterieller Beschichtung und Wärmerückgewinnungs-Effizienz bis 93 %

- Zwei eingebaute G3 Filter mit antibakterieller Beschichtung

- Pollenfilter optional

- Für Wandstärken von 250 bis 500 mm

- Mögliche Betriebsarten: Lüftungsbetrieb, einstellbar bei Installation als Abluft oder Zuluft sowie Reversierbetrieb mit Wärmerückgewinnung in jeweils drei Geschwindigkeiten

- Steuerung der Betriebsarten der Anlage erfolgt mittels Bedienfeld direkt am Gerät, Blauberg Vento App auf Mobilgerät oder beiliegender Fernbedienung

- Vereinfachte Wartung durch abnehmbare innere Abdeckung und geradlinigen Aufbau des Geräts

Technische Daten:

Betriebsspannung: 100-230 V

Frequenz: 50-60 Hz

Nennleistung:

Stufe 1: 4,45 W

Stufe 2: 5,08 W

Stufe 3: 7,06 W

Stromaufnahme:

Stufe 1: 0,035 A

Stufe 2: 0,040 A

Stufe 3: 0,059 A

Drehzahl:

Stufe 1: 800 min-¹

Stufe 2: 1300 min-¹

Stufe 3: 1900 min-¹

Max. Förderleistung:

Stufe 1: 15 m³/h

Stufe 2: 30 m³/h

Stufe 3: 50 m³/h

Schalldruckpegel in 1 m:

Stufe 1: 20 dB(A)

Stufe 2: 27 dB(A)

Stufe 3: 30 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m:

Stufe 1: 11 dB(A)

Stufe 2: 18 dB(A)

Stufe 3: 21 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung:

Stufe 1: 93 %

Stufe 2: 84 %

Stufe 3: 72 %

Schalldurchgang: 42 dB(A)

Schutzart: IP24

SEV-Klasse:	A

Art. Nr.: 8061417