Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

VENTO Expert A50-1 W

- Einzelraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für energieeffiziente Be- und Entlüftung oder Feuchtigkeitsausgleich und regelbaren Luftwechsel

- Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraumlüftungsanlagen über WLAN für einen koordinierten Betrieb

- Steuerung über Smartphone oder Tablet mit Betriebssystemen Android oder iOS

- automatisch verschließende Innenklappe bei Abschaltung oder Stromausfall und verschließbare Abdeckung für besseren Schutz bei extremen Windlasten

- Axialventilator mit reversierendem EC-Motor, eingebautem Überhitzungsschutz und wartungsfreien Kugellagern

- keramischer Enthalpie-Wärmetauscher (Regenerator) mit antibakterieller Beschichtung und Wärmerückgewinnungs-Effizienz bis 90 %

- G3 Filter mit antibakterieller Beschichtung

- Pollenfilter optional

- inklusive teleskopischem Kunststoffrohr mit geräuschdämmendem Material für Wandstärken von 250 bis 500 mm

- mögliche Betriebsarten: Lüftungsbetrieb, einstellbar bei Installation als Abluft oder Zuluft sowie Reversierbetrieb mit Wärmerückgewinnung in jeweils drei Geschwindigkeiten

- Steuerung der Betriebsarten der Anlage erfolgt mittels Bedienfeld direkt am Gerät, Blauberg Vento App auf Mobilgerät oder beiliegender Fernbedienung

- vereinfachte Wartung durch abnehmbare innere Abdeckung und geradlinigen Aufbau des Geräts

Technische Daten:

Betriebsspannung:	100-230 V

Frequenz: 50-60 Hz

Nennleistung:

Stufe 1: 3,61 W

Stufe 2: 4,15 W

Stufe 3: 5,20 W

Stromaufnahme:

Stufe 1: 0,025 A

Stufe 2: 0,030 A

Stufe 3: 0,039 A

Drehzahl:

Stufe 1: 800 min-¹

Stufe 2: 1300 min-¹

Stufe 3: 1900 min-¹

Max. Förderleistung:

Stufe 1: 15 m³/h

Stufe 2: 30 m³/h

Stufe 3: 50 m³/h

Schalldruckpegel in 1 m:

Stufe 1: 20 dB(A)

Stufe 2: 27 dB(A)

Stufe 3: 30 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m:

Stufe 1: 11 dB(A)

Stufe 2: 18 dB(A)

Stufe 3: 21 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung:

Stufe 1: 93 %

Stufe 2: 84 %

Stufe 3: 72 %

Schalldurchgang: 42 dB(A)

Schutzart: IP24

SEV-Klasse:	A

Art. Nr.: 8023040