Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

VENTO Expert Duo A30-1 S10 W V.2

Bitte beachten Sie, dass wir seit Ende des dritten Quartals 2020 den VENTO Expert DUO A30-1 mit zweigeteiltem Wärmetauscher herstellen, um die Effizienz des Geräts weiter zu verbessern.

- Komplettgerät, bestehend aus einem dezentralen Lüftungsgerät VENTO Expert Duo A30-1 W V.2, einem Rohr D = 160 mm L = 500 mm und einer Kunststoff-Außenhaube Typ S10 in Weiß.

- Druckneutrale Einzelraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für zeitgleiche energieeffiziente Be- und Entlüftung oder Feuchtigkeitsausgleich und regelbarem Luftwechsel.

- Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraumlüftungsanlagen über WLAN für einen koordinierten drahtlosen Betrieb.

- Steuerung über Smartphone oder Tablet mit den Betriebssystemen Android oder iOS

- Integrierter Feuchtigkeitssensor einstellbar von 40–90%

- integrierter Betriebsstundenzähler und 24-Std-Modus

- programmierbare Zeitplansteuerung

- automatisch verschließende Innenklappe bei Abschaltung oder Stromausfall und verschließbare Abdeckung für besseren Schutz bei extremen Windlasten

- Axialventilator mit reversierendem EC-Motor, eingebautem Überhitzungsschutz und wartungsfreien Kugellagern

- keramischer Enthalpie-Wärmetauscher (Regenerator) mit antibakterieller Beschichtung und Wärmerückgewinnungs-Effizienz bis 85 %

- eingebauter G3 Filter mit antibakterieller Beschichtung

- für Wandstärken von 280 bis 500 mm

- mögliche Betriebsarten: Lüftungsbetrieb, einstellbar bei Installation als Abluft oder Zuluft sowie Reversierbetrieb mit Wärmerückgewinnung in jeweils drei Geschwindigkeiten

- Steuerung der Betriebsarten der Anlage erfolgt mittels Bedienfeld direkt am Gerät, Blauberg Vento App auf Mobilgerät oder beiliegender Fernbedienung

- vereinfachte Wartung durch abnehmbare innere Abdeckung und geradlinigen Aufbau des Geräts

Technische Daten:

Betriebsspannung:	100 - 230 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Nennleistung:

Stufe 1: 2,17 W

Stufe 2: 3,66 W

Stufe 3: 6,62 W

Stromaufnahme:

Stufe 1: 0,026 A

Stufe 2: 0,039 A

Stufe 3: 0,066 A

Drehzahl:

Stufe 1: 1600 min-¹

Stufe 2: 2200 min-¹

Stufe 3: 2500 min-¹

Max. Förderleistung:

Stufe 1: 10 m³/h

Stufe 2: 20 m³/h

Stufe 3: 30 m³/h

Förderleistung im

Feuchteabzugsbetrieb: 60 m³/h

Schalldruckpegel in 1 m:

Stufe 1: 33 dB(A)

Stufe 2: 40 dB(A)

Stufe 3: 43 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m:

Stufe 1: 24 dB(A)

Stufe 2: 31 dB(A)

Stufe 3: 34 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 85 %

Schalldurchgang: 42 dB(A)
Schutzart: IP24
SEV-Klasse:	A

Art. Nr.: 8053481