Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

VENTO Expert Duo A30-1 W

Bitte beachten Sie, dass wir seit Ende des dritten Quartals 2020 den VENTO Expert DUO A30-1 mit zweigeteiltem Wärmetauscher herstellen, um die Effizienz des Geräts weiter zu verbessern.

- Einzelraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für energieeffiziente Be- und Entlüftung oder Feuchtigkeitsausgleich und regelbaren Luftwechsel.

- Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraumlüftungsanlagen über WLAN für einen koordinierten Betrieb

- Die Steuerung Betriebsarten per WLAN erfolgt über ein Smartphone oder Tablet mit den Betriebssystemen Android oder iOS

- Automatisch verschließende Innenklappe bei Abschaltung oder bei Stromausfall und verschließbare Abdeckung für einen besseren Schutz bei extremen Windbelastungen.

- Zwei Axialventilatoren mit reversierendem EC-Motor und wartungsfreien Kugellagern.

- Keramischer Enthalpie-Wärmetauscher (Regenerator) mit antibakterieller Beschichtung und einer Wärmerückgewinnungs- Effizienz von bis zu 85%.

- G3 Filter mit antibakterieller Beschichtung.

- Inklusive teleskopischem Kunststoffrohr mit geräuschdämmendem Material für Wandstärken von 280 bis 500 mm.

- Mögliche Betriebsarten: Lüftungsbetrieb, eingestellt bei der Installation als Abluft oder Zuluft, und der Reversierbetrieb mit Wärmerückgewinnung in jeweils drei Geschwindigkeiten.

- Die Steuerung der Betriebsarten der Anlage erfolgt mittels des Bedienfeldes direkt am Gerät, per Blauberg Vento App per Mobilgerät, oder einer mit der Fernbedienung.

- Die Abnehmbare innere Abdeckung und der geradlinige Aufbau des Geräts vereinfachten die Wartung.

Technische Daten:

Betriebsspannung:		100-230 V

Frequenz:			50-60 Hz

Nennleistung:

(Stufe 1):	2.00 W

(Stufe 2):	3.70 W

(Stufe 3):	6.40 W

Stromaufnahme:

(Stufe 1):		0,027 A

(Stufe 2):		0,043 A

(Stufe 3):		0,067 A

Drehzahl:

(Stufe 1):	1600 min-¹

(Stufe 2):	2200 min-¹

(Stufe 3):	2500 min-¹

Max. Förderleistung:

Stufe 1:			10 m³/h

Stufe 2:			20 m³/h

Stufe 3:			30 m³/h

Schalldruckpegel, dB(A)in 1m:

Stufe 1:			33 dBA

Stufe 2:			40 dBA

Stufe 3:			43 dBA

Schalldruckpegel, dB(A)in 3m:

Stufe 1:			24 dBA

Stufe 2:			31 dBA

Stufe 3:			34 dBA

Effizienz der Wärmerückgewinnung:

Stufe 1:			85 %

Stufe 2:			80 %

Stufe 3:			75 %

SEV-Klasse:			A

Art. Nr.: 8023057